# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «16» июля  2020 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аквадистиллятор электрический |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 2 | Функциональные особенности | Аквадистиллятор электрический предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин Изделие используется в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации в других учреждениях. Изделие изготавливают для климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25 °С. Устройство состоит из аквадистиллятора и электрощита. Принцип действия основан на конденсации отсепарированного пара. Обычная водопроводная вода нагревается в испарителе до кипения, при этом образуется пар, который поступает в конденсатор, там конденсируется за счет охлаждения водой и вытекает в виде дистиллята. Испаритель заполняется водой до определенной отметки, затем понемногу вода добавляется. Остатки воды сливаются через отвод и могут быть использованы для технических нужд. Характеристика; Значение. Производительность при номинальном напряжении; Не менее 25±10% литров в час. Род тока; переменный. Напряжение, В; 380. Частота тока питающей сети, Гц; 50. Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт; 15±10%. Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более; 350. Габариты; аквадистиллятор:не более 460×382×685 мм; электрощит: не более 217×169×98 мм. Масса; Не более 22 кг. Полная мощность; Не менее 17000 Вт. Климатическое исполнение; УХЛ 4.2 или 04.2 по ГОСТ Р 50444. Средняя наработка на отказ; не менее 3500 часов. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |