# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

«16» июля  2020 г

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Автоматический ростомер BSM 370 |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Измеритель роста и веса, ИМТ |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Автоматический ростомер | Легкий и портативный, собирается и складывается без дополнительных инструментов. Большой ЖК дисплей с яркой подсветкой, сенсорный экран (включение устройства и блокирование значения данных) Внешнее устройство Bluetooth (возможность подключения к анализатору состава тела, через Bluetooth без подключенного кабеля) Параметры измерения Рост, вес, ИМТ - Диапазон роста 90-200см - Отклонения ±1мм - Диапазон веса 10-200кг - Тип дисплея LCD - Установка нуля Автоматическая настройка нуля при разогревании - Режим измерения - Рост и вес/ только вес/ только рост - Измерение роста А (измерение роста после измерения веса) - NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста) - Регулировка веса 1кг, от 0.0кг до 5кг - Единица измерения Kg/cm; lb./in. - Портативность Складывающаяся верхняя часть - Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения - Опции Пульт управления, термопринтер - Адаптер Входная мощность АС 100-240V-, 50/60Hz, 1.0A; - Выходная мощность DC12V, 3.33A - Внешнее взаимодействие RS-232C - Принтер Термопринтер (опция) - Габариты 380 х 510 х 1350 (в опущенном состоянии) - 380 х 510 х 2126 (в поднятом состоянии) - Вес прибора 15,5кг - Время измерения Вес, рост: 7 секунд/ Вес: 2 секунды / Рост: 5 секунд - Рабочие условия 10-40°С, 30-75%RH, 70-106kPa - Транспортировка и хранение -20-70°С, 10-95%RH - 50-106kPa (без конденсации) | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | - Расположите прибор на чистой горизонтальной поверхности. - Избегайте попадания прямых солнечных лучей - Использовать только внутри помещения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ | 45 календарных дней |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |