# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «25» декабря 2020 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование изделий медицинского назначения (далее – ИМН) | « Морозильная камера для хранения вакцин, объемом 200 литров » |
| 2 | Функциональные возможности | Морозильник сверхнизкой температуры не менее -40℃. Тип Шкафа; В вертикальном положении. Емкость (Л); Не менее 270. Внутренний размер (Ш*Д*В)мм; Не менее 500*460*1235. Внешний размер (Ш*Д*В)мм; Не менее 700*640*1792. Масса Нетто/Брутто (кг); Не более 94/102. температурный диапазон; -20～-40℃. температура окружающей среды; 16-32℃. Производительность охлаждения; Не менее -40℃. Климатический Класс; N. Контроллер; Микропроцессор. Дисплей; Цифровой дисплей. Компрессор; 1 шт. Способ Охлаждения; Прямое охлаждение. Режим Размораживания; Инструкция. Хладагент; Хладагенте R290. Толщина изоляции (мм); Не менее 100. Внешний Материал; Материал с порошковым покрытием. Внутренний Материал; Алюминиевая пластина с напылением. Выдвижной ящик; Не менее 7 (АБС). Дверной замок с ключом; Да. Дверь; Не более 1. Порт Доступа; 1шт. Ø 25 мм. Ролики; Не менее 2+(2 ролика с тормозом). Оповещения. Температура; высокая / низкая температура,. Конструкция; Открыта дверь. Система; Отказ датчика температуры. Электричество. Источник питания(В/Гц); 220/50. Номинальная Мощность(Вт); Не менее 255. Входная Мощность(Вт); Не менее 575. Потребляемая мощность(кВтч/24ч); Не более 2.86. Номинальный Ток(А); Не более 2.63. |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ , (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 4 | Документация | - свидетельство о регистрации на территории РК - сертификат безопасности и качества - инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках |
| 5 | Гарантийный срок | В течение 37 (тридцать семь) месяцев, с момента заключения договора, обслуживание: ТО – 2 раза в год. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора 30 (тридцать) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра 21 , подвальное помещение склад ЛС и МИ. |