# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# __     Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «24» февраля 2021 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | «Бесконтактный тонометр в комплекте со столом» |  |  |  |
| 2 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |  |  |  |
|  |  | 1. | Тонометр | Диапазон измерения давления 1 - 60 мм рт. ст.; Шаг 1 мм.рт.ст. или 0.1 мм.рт.ст.; Два поддиапазона 0-30 и 30-60 мм.рт.ст.; Отображения измерения: сенсорный цветной ЖК дисплей 8,5”; Режимы измерения: тонометрия, автоматический и ручной; Система самотестирования: встроенная, полуавтоматическая; Индикация положения измерителя: близко/далеко; Принтер: встроенный термопринтер, автообрезка; Перемещение подбородника: механический; Интерфейсы обмена данных: USB (импорт); RS-232C (экспорт); LAN (экспорт); Параметры электросети: 100-240 Вольт, 50/60 Гц, 70 ВА; Вес: не более 14,0 кг.; Габаритные размеры: не более 317~341 мм. х 521~538 мм. х 437~467 мм.; Условия эксплуатации: температура +10ºС - +40ºС; Относительная влажность: 30 - 90% RH; Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа; Условия хранения: температура -20ºС - +50ºС; Относительная влажность: 10 - 95% RH; Выбор объекта (правый или левый глаз), наведение, фокусировка и измерение: с сенсорного экрана; Датчик ограничения перемещения в направлении к пациенту: настраиваемый; Указатель уровня положения глаза по вертикали: на подбороднике; Проверка воздушного потока: кнопкой на экране; Возможность адаптации формулы для коррекции измерений тонометрии: ручной ввод пахиметрии; Число измерений (настраивается): не менее 10 на каждый глаз; Яркость диода подсветки: регулируемая, для измерения с ИОЛ; Автоматическая парковка; Энергосбережение: не менее 7 интервалов времени. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Технические характеристики | Диапазон измерений: 0-60 мм рт. ст. Шаг измерений: 1 мм рт. ст. (01 кПа) Рабочее расстояние: 11.0 мм Диапазон перемещения: вперед/назад ±17 мм; влево/вправо ±24 мм; вверх/вниз ±30 мм Монитор: цветной LCD 8,5″ Принтер: встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги Размеры: 317-341(Ш) х 521-538(Г) х 437-467(В) мм Вес: 14 Внешний интерфейс: интерфайс USB(для ипорта данных) RC-232C(для экспорта), LAN (для экспорта) Электропитание: 100-240 В Частота :50-60 Гц Мощность на входе 30-70 ВА | 1 шт. |
|  |  | 3. | Электроподъёмный стол. | Стол приборный с электроприводом предназначен для адаптации приборов, установленных на крышке стола, к конкретным условиям работы. Размеры: масса стола в сборе, не более 21,0 ± 1,0 кг.; масса стола в упаковке, не более 22,0 ± 1,0 кг.; габаритные размеры стола в сборе, не более 500 х 576 х 630 (820) мм. Длина кабеля питания (сетевого шнура), не более 1.8 ± 0,1 м. Электрические характеристики: электропитание/сеть: электрическая сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В ±10%; потребляемая мощность, Вт. не более 270; максимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт не более 900; Предохранители (номинал х количество/размер) 2А х 2 / 20мм., 5А х 2/ 20мм.; заземление - защитное (в приборной вилке). Функциональные характеристики: режим работы -непродолжительный, в части работы электропривода стойки рабочей; Продолжительный, в части обеспечения питания оборудования. Максимально допустимое время установления рабочего режима, с не более 1; Максимальна нагрузка на стол, кг 55,0; Скорость перемещения, мм/с 30,0 ± 5,0; Колеса (количество, диаметр, ширина) не более 4 х 45,0 ± 5 мм х 50,0 ± 5 мм; Усилие, необходимое для перемещения стола без нагрузки / с максимальной нагрузкой, Н не более 25 / 65; Максимальный уровень звуковой мощности при работе подъемного механизма (без нагрузки/ с нагрузкой), дБА 30 / 40. |  |
|  |  | 4. | Комплект поставки | Тонометр 1 шт. Бумага для термопринтера 2 шт. Бумага для подбородника 1 шт. Штифты для бумаги для подбородника 2 шт. Крышка измерительного окна 1 шт. Чехол пылезащитный 1 шт. Предохранители 2 шт. Контейнер для принадлежностей 1 шт. Сетевой шнур 1 шт. аппликатор 1 шт. Пластиковый контейнер 1 шт. Принадлежность для удаления пыли 1 шт. Инструкция пользователя русифицированная 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Регистрационное удостоверение МЗ РК Декларация соответствия Доставка, монтаж и обучение пользованию прибором персонала Поставщиком Гарантия 1 год |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, 3 этаж, кабинет 315. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.