# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# __     Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «18» марта 2021 г.

Техническая спецификация № 4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | «Автоматический кераторефрактометр» |  |  |  |
| 2 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |  |  |  |
|  |  | 1. | Автоматический кераторефрактометр | Диапазон рефракционных измерений; от -25 до +22 Д (шаги 0,12 Д/0,25 Д). от 0 Д до 10 Д (шаги 0,12 Д/0,25 Д). от 0° до 180° (шаги 1°/5°). Диапазон кератометрических измерений. Радиус кривизны: от 5,00 мм до 10,00 мм (0,01 мм единичное деление на дисплее). Рефракция роговицы: от 67,50 Д до 33,75 Д (шаги 0,12 Д/0,25 Д). от 0 Д до 10 Д (шаги 0,12 Д/0,25 Д). от 0° до 180° (шаги 1°/5°). Режим измерения; Рефракто- и кератометрия одновременно, рефрактометрия или кератометрия. Вертексное расстояние; 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм. Мин. диаметр зрачка; 2 мм. Измерение диаметра роговицы и зрачка; White-to-White измерения онлайн или в режиме «стопкадр». Размер исследуемой области. Измерение межзрачкового расстояния; 20-85 мм (0,5 мм единичное деление на дисплее). Принтер; Встроенный линейный термопринтер, автообрезка. Отображение измерения; ЖК дисплей с диагональю 8,5 дм. Подбородник; Механический. Вывод данных; USB(для ввода данных), RS-232C(для передачи данных), LAN(для передачи данных). Источник питания; Наличие. Габариты; 317~341мм× 521~538мм × 447~477мм. Вес; 15 кг. Условия эксплуатации; Температура: +10ºС - +40ºС Относительная влажность: 10 - 95% RH Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа. Автоматическое измерение; 1-10 измерений по выбору. |  |
|  |  | 2. | Комплект поставки | Авторефкератометр 1 шт. Пылезащитная крышка 1 шт. Пылезащитный чехол 1 шт. Сетевой шнур 1 шт. Предохранители 2 шт. Бумага для принтера 2 шт. Инструкция пользователя на русском языке 1 шт. Эталонный «глаз» 1 шт |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Регистрационное удостоверение МЗ РК Декларация соответствия Доставка, монтаж и обучение пользованию прибором персонала Поставщиком Гарантия 1 год |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, 3 этаж, кабинет 315. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.