# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# __   _____  Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «22» апреля 2021 г.

Техническая спецификация № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | «Видеоскопический аппарат в комплекте (для гинекологии)» |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| цц3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем | Стандарт видеопотока: NTSC/PAL Электропитание: Переменное напряжение: 220~240 В 50~60 Гц Кабель камеры: Электропровод, оптоволоконный не мене 2 м. Эфективное поле зрения: 752х582 (не менее 410000 пикселей). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Видеопроцессор со встроенным источником освещения | Обработка сигнала: Цифровая (DSP) Баланс белого: AWB Автоматическая Мин. освещенность: 2 люкс Уровень освещенности: Регулируемый (0-100Вт) Лампа: Галогенная лампа 100Вт/12В Источник света: 18W, цветовая температура (4800. K), Регулируемая интенсивность света. Габариты, (мм): не более Ширина 209мм Глубина 250мм Высота 101мм Вес: не более 2,7 кг | 1 шт. |
|  |  | 3 | Набор кольпоскопических насадок-ограничителей (зеленый фильтр) | Пластиковая насадка-ограничитель (с зеленым фильтром) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель Composite | Кабель для передачи изображения | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кабель S-HVS | Кабель для передачи видеосигнала | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель питания видеосистемы | Кабель, предназначенный для подключения к сети | 1 шт. |
|  |  | 7 | Плата видеозахвата | Плата, предназначенная для захвата видеосигнала. Видео выход: не менее 1920x1080i60, HDMI Интерфейс ПК Режим USB 2.0 / ведомый | 1 шт. |
|  |  | 8 | Педаль дистанционного управления | Ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения | 1 шт. |
|  |  | 9 | Тележка | Металлическая тележка на колесах, передвижная | 1 шт. |
|  |  | 10 | Держатель камеры | Метало-пластиковое приспособление для фиксации камеры | 1 шт. |
|  |  | 11 | Программное обеспечение | Программа для работы врача Настройка изображения: - Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция - Преобразование изображений - Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3 / По умолчанию) - Воспроизведение файлов с сохраненными изображениями - Удалить файл - Установка времени системы Функции: FULL-HD Live Image (16: 9) Сравнительное изображение | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 12 | Компьютер | Процессор: не менее Intel Core i3 Оперативная память: не менее 4GB Операционная система: не менее Windows 7 Комплект поставки: монитор, клавиатура, мышь | 1 шт. |
|  |  | 13 | Источник бесперебойного питания | Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе Номинальное выходное напряжение 230В Максимальная выходная мощность 1500 ВА Наличие защиты от перегрузок AVR (Automatic Voltage Regulation –авторегулятор напряжения) Есть Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | _60 (шестьдесят)__календарных дней Адрес: РК, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, отделение гинекологии 4 этаж |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |