# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» апреля 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Плоскопанельный цифровой детектор | Тип Аморфный кремний TFT/ иодид цезия (CSI), проводной Площадь диагностики не менее 24 x 30 cм. Шаг пикселя не менее 76 мкм Активная матрица детектора не менее 3072 х 3840 пикселей Глубина оцифровки 16 бит серой шкалы Обработка и вывод изображения не более 9 секунд Интервал между снимками изображения не более 10 секунд Вес: не более 1.2 кг Размеры: не более 253.7 x 327.5 x 14.2 мм Материал: Пластина, которая состоит из сетки чувствительных к рентгеновскому излучению элементов (Йодистый цезий (СsI) состоит из множества оптоволоконных каналов) | 1 шт. |
|  |  |  | Система синхронизации изображения (SSU01, SSU02) | Соединительное устройство, которое получает питание от внешней подающей сети и подает питание на панель по кабелю POE. Оно передает снимки на рабочий компьютер по кабелю Gigabit Ethernet Вес – не более 2,2 кг Высота/Длина/Ширина не более 260/248/49 мм. Материал – пластик. | 1 шт. |
|  |  |  | Кабель RSM Tether | Гибкий жгут Материал: резина / мягкий пластик Длина не более 3 м. | 1 шт. |
|  |  |  | Установочный CD- диск. | Интерфейсное программное обеспечение (Rconsole1 или другое программное обеспечение с пользовательским интерфейсом) Поддерживает получение снимка, предварительный просмотр, калибровку и корректирование снимка. | 1 шт. |
|  |  |  | Cистема обработки радиологических изображений ПО Rconsole1 (на CD-диске) | Программное обеспечение для просмотра поддерживает получение снимка, предварительный просмотр, калибровку и корректирование снимка. Оно также поддерживает связь через интерфейс. | 1 шт. |
|  |  |  | Лицензия (ключ активации) для ПО Rconsole1 | Требуется для активации Rconsole1 | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Условия эксплуатации: Экзаменационная комната: Диапазон температур: +10~+40°C Относительная влажность: 30-75%; Атмосферное давление: 70-106 кПа. Система построения изображения: Хранение/Транспортировка: Диапазон температур: -10~+55°C Относительная влажность: 10-80% Диапазон давлений: 70-106 кПа Эксплуатация: Диапазон температур: +10~+40°C Относительная влажность: 30-75% Диапазон давлений: 70-106 кПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан». |  |  |  |