# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» апреля 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Напольные электронные весы (с поверкой). |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Напольные электронные весы (с поверкой). | Напольные электронные весы, выполненные из высококачественного пластика, имеют приятную для прикосновения гладкую поверхность. Благодаря необычайно большому ЖК – дисплею показания читаются легко. Весы автоматически включаются при нажатии ногой на платформу и автоматически отключаются, что экономит энергию батарей. Функции: auto-HOLD, переключение кг/фунты/стоуны, включение нажатием, автоматическое отключение, электропитание от батареи. | 1 шт. |
|  |  |  | Технические характеристики | Тип электронные Материал платформы пластик Элементы питания AAAx4 Размеры (ШхВхД) не более 32.5x3.3x31.5 см. Вес не более 1.4 кг. Цвет белый Функциональные возможности Максимальная нагрузка не менее 150 кг. Точность измерения не более 0.1 кг. Единицы измерения кг. Автоматическое включение есть Автоматическое выключение есть |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, склад ИМН. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев. |  |  |  |