# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «21» июня 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 10.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тележка медицинская универсальная -столик манипуляционный из нерж. стали с тремя полками и выдвижным ящиком. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка медицинская универсальная. | Тележка медицинская (полки и выдвижной ящик) Габаритные размеры изделия: Ширина изделия должна быть не менее 700 мм. Глубина изделия должна быть не менее 460 мм. Высота изделия должна быть не менее 900 мм. Изделие должно представлять собой подвижную конструкцию с выдвижным ящиком и тремя полками. Наружные поверхности изделия должны быть устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 и (или) 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. Конструкция изделия должна быть цельносварной для предотвращения образования труднодоступных полостей все открытые углы должны быть проварены, швы должны быть зашлифованы и заполированы. Каркас изделия должен состоять из двух П-образных боковых стоек со скругленными углами и закрепленными между ними функциональными элементами. П-образные боковые стойки каркаса изделия должны быть изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 22 мм. П-образные боковые стойки каркаса изделия должны выступать над верхней полкой изделия, что должно образовывать ручки для перемещения изделия в помещении. Ширина ручек для перемещения должна быть не менее 460 мм. Высота ручек для перемещения должна быть не менее 100 мм. Изделие должно оборудоваться верхней полкой. Размеры верхней полки: Ширина должна быть не менее 460 мм. Глубина должна быть не менее 460 мм. Верхняя полка изделия должна крепиться к П-образным боковым стойкам изделия методом сварки Верхняя полка должна быть изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая должна быть выгнута специальным образом, что должно обеспечивать требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали верхней полки должна быть AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали верхней полки должна быть не менее 0,8 мм. Верхняя полка должна оборудоваться бортами с трех сторон. Борты верхней полки должны быть изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12 мм. Борты верхней полки должны крепиться к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов верхней полки должны быть не менее 80 мм. Под верхней полкой изделия должен располагаться выдвижной ящик. Выдвижной ящик должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали выдвижного ящика должна быть не менее 0,8 мм. Выдвижной ящик должен устанавливаться на телескопические направляющие полного выдвижения, которые должны обеспечивать полное и бесшумное движение ящика, а также его фиксацию в закрытом положении и блокировку от произвольного выдвижения. Фасад выдвижного ящика под верхней полкой должен оснащаться металлической ручкой в форме скобы, которая должна обеспечивать легкость и удобство использования. Изделие должно оборудоваться средней полкой Размеры средней полки: Ширина должна быть не менее 700 мм. Глубина должна быть не менее 460 мм. Средняя полка изделия должна крепиться к П-образным боковым стойкам изделия методом сварки. Средняя полка должна быть изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая должна быть выгнута специальным образом, что должно обеспечивать требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали средней полки должна быть AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали средней полки должна быть не менее 0,8 мм. Средняя полка должна оборудоваться бортами с трех сторон. Борты средней полки должны быть изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12 мм. Борты средней полки должны крепиться к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов средней полки должны быть не менее 80 мм. Изделие должно оборудоваться нижней полкой. Размеры нижней полки: Ширина должна быть не менее 700 мм. Глубина должна быть не менее 460. Мм Нижняя полка изделия должна крепиться к П-образным боковым стойкам изделия методом сварки. Нижняя полка должна быть изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая должна быть выгнута специальным образом, что должно обеспечивать требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали нижней полки должна быть AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали нижней полки должна быть не менее 0,8 мм. Нижняя полка должна оборудоваться бортами с трех сторон. Борты нижней полки должны быть изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12 мм. Борты нижней полки должны крепиться к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов нижней полки должны быть не менее 80 мм. Изделие должно устанавливаться на колесные опоры Колесные опоры должны быть самоориентирующиеся с одинарным ободом и защитным кожухом. Защитный кожух колесных опор должен быть изготовлен из прочного ABS пластика. Диаметр колесных опор должен быть не менее 75 мм. Каждая колесная опора должна оснащаться автономным тормозным устройством. Максимальная распределенная нагрузка на выдвижной ящик изделия должна быть не менее 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на каждую полку изделия должна быть не менее 10 кг. Максимальная суммарная распределенная нагрузка на изделие должна быть не менее 50 мм Вес изделии должен быть не менее 22 кг. Требования к упаковке изделия: Бумага оберточная по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязан шпагатом по ГОСТ 17308, либо упакован в картонную коробку. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок товара. | Гарантийный срок МИ: не менее 36 месяцев. |  |  |  |