# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «21» июня 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 4.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шкаф медицинский с роллетами, антибактериальный, разборный. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Шкаф медицинский. | Габаритные размеры изделия: ширина изделия не менее 1000мм, глубина изделия не менее 450мм, высота изделия без учета ножек не менее 1950мм. Конструкция изделия моноблочная сварная. Конструкция изделия состоит из одного отделения, закрываемого двумя дверками. Каркас изделия изготовлен из металлического листа, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин. Толщина металлического листа не менее 0,8мм, количество вертикальных отделений изделия штук, не более 1шт. Изделие должно закрываться двумя роллетными дверьми. Двери изготовлены из негорючего полимерного материала с металлической запираемой скобой – ручкой. Двери состоят из множества пластин, скрепленных между собой «паз в паз». Система крепления «паз в паз» позволяет при необходимости производить замену пластин двери. Движение дверей осуществляется по специальным полозьям, расположенным на верхней крышке и нижнем основании. Движение створок дверок происходит бесступенчато и бесшумно. При открывании роллетных дверей движение производиться за специальные вертикальные перегородки, расположенные рядом с боковыми стенками изделия. Вертикальные перегородки крепятся к верхней крышке и нижнему основанию изделия. Данная особенность открывания двери позволяет расположить створки изделия на максимальном расстоянии друг от друга обеспечивая беспрепятственный доступ персонала к внутреннему хранилищу изделия. В полностью сомкнутом положении дверки обладает возможностью запирания цилиндрическим замком. Замок оснащен съемным сменным цилиндром. Комплект ключей для запирания не менее 2штук. Изделия оснащено четырьмя съемными профилированными металлическими полками. Полки изготовлены из металлического листа толщиной не менее 0,8мм. Полки обладают сложной профильной формой с загнутыми нижними краями, что позволяет разместить на них подвесные файлы и папки. Полки устанавливаться на специальные полкодержатели сложной формы, позволяющие производить регулировку высоты каждой полки. Полкодержатели изготовлены из прочной оцинкованной стали. Полки регулируются по высоте с шагом не менее 35мм. Безопасная распределенная нагрузка на полку не менее 30кг. Изделие устанавливается на регулируемые по высоте металлические опоры, с пластиковыми подошвами, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Регулируемые опоры позволяют выполнить правильную, установку изделия на неровной поверхности, а также возможность проводить влажную уборку под изделием. Цвет каркаса изделия должен быть по RAL 7035. Цвет роллетных дверок изделия должен быть по RAL 7035. Вес изделия должен быть не более 60кг. ВОЗМОЖНОСТЬ комплектации изделия дополнительными съемными регулируемыми полками. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок товара. | Гарантийный срок МИ: не менее 36 месяцев. |  |  |  |