# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «21» июня 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 5.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тележка медицинская универсальная |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка медицинская универсальная (столик манипуляционный). | Габаритные размеры: Ширина изделия должна быть не менее 725 мм. Глубина изделия должна быть не менее 475 мм. Высота изделия (по боковым стойкам или другим крайним точкам) должна быть не менее 925 мм. Изделие должно представляться собой подвижную конструкцию с тремя полками и выдвижным ящиком. Каркас изделия должен быть изготовлен из профильных труб из нержавеющей стали диаметром не менее 25 мм. Боковые части каркаса изделия должны быть в виде дуг, которые должны выступать над верхней полкой. Выступы боковых дуг каркаса изделия должны выполнять функцию ручек для перемещения изделия в помещении. Внутри каркаса изделия должны устанавливаться полки . Количество полок изделия должно быть не менее 3 мм. Полки должны быть выполнены в форме поддона с углубление в центральной части. Полки должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. Габаритные размеры каждой полки изделия: Ширина каждой полки изделия должна быть не менее 725 мм Глубина каждой полки изделия должна быть не менее 475 мм Высота верхней полки должна быть не менее 765 мм Высота серединной полки должна быть не менее 460 мм Высота нижней полки должна быть не менее 170 мм Размеры полезной площади каждой полки изделия: Ширина полезной площади изделия должна быть не менее 690 мм Глубина полезной площади изделия должна быть не менее 440 мм Каждая полка должна оборудоваться бортом с трех сторон, исключая фронтальную сторону изделия. Борты полок должны быть изготовлены из труб из нержавеющей стали. Высота бортом полок должна быть не менее 95 мм. Изделие должно оборудоваться выдвижным ящиком, который должен крепиться и располагаться под верхней полкой. Выдвижной ящик должен быть изготовлен из ABS-пластика . Внутренние размеры ящика: Ширина должна быть не менее 430 мм Глубина должна быть не менее 380 мм Высота должна быть не менее 105 мм Ящик должен устанавливаться на телескопические направляющие полного выдвижения. Телескопические направляющие должны быть изготовлены из прочной оцинкованной стали. Ящик изделия должен обладать доводчиком, который должен фиксировать ящик в закрытом положении. Внутреннее пространство ящика должно оборудоваться специальными съёмными перегородками. Специальные перегородки должны быть выполнены в прямоугольной форме в виде «гребешка с зубчиками». Данная форма перегородок должна позволять производить их крепление между собой, что должно образовывать ячеистую конструкцию. Специальные съемные перегородки выдвижного ящика должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. Изделие должно устанавливаться на колесные опоры . Колесные опоры должны быть изготовлены из немаркой резины, которая не должная оставлять следов на напольном покрытии. Количество колесных опор должно быть не менее 4 мм Диаметр колесных опор должен быть не менее 75 мм Колесные опоры должны оборудоваться автономным тормозным устройством. Количество колесных опор с автономным тормозным устройством должно быть не менее 2 мм Клиренс изделия должен быть не менее 135 мм | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок товара. | Гарантийный срок МИ: не менее 36 месяцев. |  |  |  |