# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «21» июня 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 8.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тележка медицинская функциональная - столик манипуляционный из нерж. стали с выдвижным ящиком и 2 полками. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка медицинская функциональная (столик манипуляционный). | Габаритные размеры: Ширина изделия (с учетом боковой ручки для перемещения) должна быть не менее 735мм. Ширина изделия (без учета боковой ручки для перемещения) должна быть не менее 660мм. Глубина изделия не менее 440мм. Высота изделия (по бортам верхней полки или другим крайним точкам) не менее 865 мм. Изделие должно представлять собой подвижную конструкцию с полками, выдвижным ящиком, съемным лотком и контейнерами. Конструкция изделия должна быть цельносварной. Каркас изделия должен состоять из четырех вертикальных угловых стоек, которые должны быть изготовлены из трубы из нержавеющей стали диаметром не менее 25мм. К вертикальным стойкам каркаса с боковой стороны изделия должна крепиться ручка для перемещения. Ручка для перемещения должна быть изготовлена из трубы из нержавеющей стали диаметром не менее 19мм. Длина вылета ручки для перемещения должна быть не менее 75мм. Изделие должно оборудоваться полками, которые должны крепить к вертикальным стойкам. Полки изделия должна быть изготовлены из листовой нержавеющей стали. Количество полок изделия должно быть не менее 2 штук. Высота верхней полки над напольным покрытием должна быть не менее 790мм. Высота нижней полки над напольным покрытием должна быть не менее 300мм. Каждая полка должна оборудоваться бортами с трех сторон, исключая фронтальную сторону Трехсторонние борты полок изделия должны быть изготовлены из труб из нержавеющей стали различного диаметра. Высота бортов каждой полки должна быть не менее 60мм. Изделие должно оборудоваться съемным лотком Размеры съемного лотка: Длина должна быть не менее 300мм. Ширина должна быть не менее 200мм. Глубина должна быть не менее 45мм. Съемный лоток должен устанавливаться на специальный подъемно-поворотный держатель. Подъемно-поворотный держатель съемного лотка должен устанавливаться в вертикальную стойку каркаса изделия. Подъемно-поворотный держатель лотка должен быть изготовлен из труб из нержавеющей стали различного диаметра. Регулировка высоты и фиксация в необходимом положении держателя лотка должна производить при помощи винтового поворотно-зажимного механизма. Съемный лоток должен быть изготовлен из листовой нержавеющей стали. Съемный лоток должен оборудоваться крышкой с ручкой. Изделие должно оборудоваться выдвижным ящиком. Выдвижной ящик должен устанавливаться под верхней полкой. Внутренние размеры выдвижного ящика: Длина должна быть не менее 310мм. Ширина должна быть не менее 220мм. Глубина должна быть не менее 95мм. Выдвижной ящик должен быть изготовлен из листовой нержавеющей стали. Ход движения ящика должен быть не менее 230мм. Изделие должно оборудоваться съемными контейнерами. Количество съемных контейнеров должно быть не менее 2 штук. Съемные контейнеры должны быть изготовлены из пластика. Съемные контейнеры должны оборудоваться крышками. Съемные контейнеры должны крепиться к вертикальным стойкам каркаса изделия между верхней и нижней полкой при помощи специальных пластиковых хомутов. Съемные контейнеры должны обладать возможностью регулировки высоты и фиксации в необходимом положении вдоль вертикальной стойки каркаса изделия при помощи поворотно-зажимного механизма. Изделие должно устанавливаться на колесные опоры. Диаметр колесных опор должен быть не менее 75мм. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок товара. | Гарантийный срок МИ: не менее 36 месяцев. |  |  |  |